| - Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/ obchodní název přípravku: ###### D PUR A DECKLACK 2K (D PUR A KRYCÍ LAK 2K) Číslo CAS: Neuvádí se. Číslo ES (EINECS): Neuvádí se. Další názvy látky: Neuvádí se. 1.2 Identifikace dovozce: WB Lacke CZ , s.r.o. Místo podnikání nebo sídlo: Velikovská 554, 763 14 Zlín 12 Identifikační číslo: 26942381 Telefon: 577 914 711 ředitel 577 914 332-3 obchodní oddělení; oddělení ekologie Fax: 577 914 339 Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko Na Bojišti 1 128 08 Praha 2 tel. (24 hod/den): 224 915 402, 224 914 575, 224 9 19 293 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Informace o složení látky nebo přípravku Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: |  |  |  |  |
| ##### Chemický název | ###### xylen, směs izomerů | ###### ethylbenzen | ###### n-butylacetát | ###### 2-methoxy-1-methylethylacetát |
| Obsah v (%): | 1 - 5 | 1 - 5 | 12,5 - 25 | 1 - 5 |
| Číslo CAS: | 1330-20-7 | 100-41-4 | 123-86-4 | 108-65-6 |
| Číslo ES (EINEC): | 215-535-7 | 202-849-4 | 204-658-1 | 203-603-9 |
| Výstražný symbol nebezpečnosti | Xn | F, Xn | neuvádí se | Xi |
| R – věty: | R 10-20/21-38 | R 11-20 | R 10-66-67 | R 10-36 |
| S- věty: | S (2-)25 | S 16-24/25-29 | S (2-)25 | S (2-)25 |
| Chemická charakteristika: Roztok polyakrylátu na bázi polyesterové pryskyřice ve směsi organických rozpouštědel. |  |  |  |  |
| - Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/ přípravku: Inhalace par nebo aerosolů přípravku při překročení mezních hodnot koncentrace může způsobit poškození zdraví - např. podráždění sliznic a dýchacích orgánů, poškození jater, ledvin a centrálního nervového systému. Projevem jsou bolesti hlavy, závratě, únava, svalová slabost, omámenost a v těžkých případech bezvědomí. Vystříknutí látky může vyvolat podráždění a nevratné poškození zraku. Delší nebo opakovaný kontakt s produktem způsobuje ztrátu tuku z pokožky, může způsobit nealergické poškození pokožky (kontaktní dermatitidu) nebo umožnit vstřebávání škodlivých látek. Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/ přípravku: Neuvádí se. Možné nesprávné použití látky/ přípravku: Neuvádí se. Další údaje: Hořlavý přípravek (bod vzplanutí 23 °C). |  |  |  |  |
| - Pokyny pro první pomoc Všeobecné pokyny: Při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Při bezvědomí nepodávejte postiženému žádné tekutiny. Při nadýchání: Zajistěte přívod čerstvého vzduchu, postiženou osobu uložte do vhodné polohy a udržujte ji v teple. Při nepravidelném dýchání nebo zástavě dechu zaveďte umělé dýchání, při bezvědomí uložte postiženého do stabilizované polohy a vyhledejte lékaře. Při styku s kůží: Znečištěný a nasáklý oděv ihned vysvlečte. Zasaženou pokožku důkladně omyjte vodou a mýdlem nebo vhodným čisticím prostředkem. Nepoužívejte ředidlo! Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky, oční víčka držte otevřená a oči důkladně vyplachujte dostatečným množstvím čisté tekoucí vody po dobu alespoň 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: Při polknutí přípravku ihned vyhledejte lékaře! Postiženého udržujte v klidu, nevyvolávejte zvracení! Další údaje: Neuvádí se. |  |  |  |  |
| - Opatření pro hasební zásah 5.1 Vhodná hasiva: Pěna nebo alkoholu odolávající pěna, oxid uhličitý, prášek, vodní mlha nebo tříšť. 5.2 Nevhodná hasiva: Proud vody. 5.3 Zvláštní nebezpečí: Při požáru vzniká hustý a černý dým. Vdechnutí nebezpečných produktů rozkladu může způsobit vážné poškození zdraví. 5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Používejte vhodný dýchací přístroj (nezávislý na okolním vzduchu). 5.5 Další údaje: Vodu použitou k hašení nevypouštějte do kanalizace. Uzavřené nádoby v blízkosti požáru chlaďte postřikem vody. |  |  |  |  |
| - Opatření v případě náhodného úniku - Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Nepřibližujte se ke zdrojům ohně, prostor dobře větrejte a páry nevdechujte. Dále viz bod 7 a 8. - Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Zamezte vniknutí kapaliny do povrchových a podzemních vod a kanalizace. - Doporučené metody čištění a zneškodnění: Uniklý přípravek absorbujte do vhodného nehořlavého materiálu (např. písek, hlína, křemelina, vermikulit), sesbírejte (smeťte) do připravených nádob a předejte k likvidaci dle bodu 13. Znečištěné předměty omyjte čisticím prostředkem, pokud možno nepoužívejte žádná ředidla. - Další údaje: Neuvádí se. |  |  |  |  |
| - Pokyny pro zacházení a skladování 7.1 Pokyny pro zacházení: Zamezte tvorbě výparů přípravku a překročení mezních limitů koncentrace v ovzduší. Výpary jsou těžší než vzduch, hromadí se u podlahy a se vzduchem tvoří výbušnou směs. Zamezte kontaktu s otevřeným ohněm a dalšími zápalnými zdroji. Přípravek se může elektrostaticky nabít, proto při přečerpávání používejte pouze uzemněné potrubí, doporučuje se nosit antistatický oděv a obuv a používat nejiskřící nářadí. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou, výpary a mlhu nevdechujte. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte prostředky osobní ochrany podle bodu 8.3. Při práci nebo pobytu v kabině, kde se provádí lakování, je nutno používat při překročení mezních limitů výbušnosti ochranu dýchacích orgánů (respirátor s filtrem proti prachovým částicím a aerosolům min. P2 nebo ochrannou masku nezávislou na okolním vzduchu). 7.2 Pokyny pro skladování: Nádoby skladujte těsně uzavřené, nevyprazdňujte je pomocí tlaku! Kouření zakázáno. Otevřené nádoby pečlivě uzavřete a skladujte ve svislé poloze, aby se zamezilo vytékání. Neskladujte společně s kyselými látkami, alkalickými látkami a s oxidačními prostředky. Skladujte pouze v originálních nádobách na suchém a dobře větraném místě při teplotě 15 - 30°C, dodržujte pokyny uvedené na etiketě. Chraňte nádoby před horkem a přímým slunečním zářením, zabraňte kontaktu se zdroji zapálení. Dodržujte provozní řád skladu a zásady správné osobní hygieny. |  |  |  |  |
| - Kontrola expozice a ochrana osob - Technické opatření: Zajistěte dobré větrání pomocí lokálního odsávání nebo odsávání celého prostoru. Při překročení mezních hodnot koncentrace výparů používejte vhodný dýchací přístroj. - Kontrolní parametry: Přípustné expoziční limity (PEL), nejvyšší přípustné koncentrace látek v pracovním prostředí (NPK-P): xylen: PEL 200 mg/m3 NPK-P 400 mg/m3 ethylbenzen: PEL 200 mg/m3 NPK-P 500 mg/m3 butylacetát: PEL 950 mg/m3 NPK-P 1 200 mg/m3 2-methoxy-1-methylethylacetát: PEL 270 mg/m3 NPK-P 550 mg/m3 - Osobní prostředky Ochrana dýchacích orgánů: Pokud jsou překročeny mezní hodnoty koncentrace látek, používejte vhodný dýchací přístroj (např. s kombinovaným filtrem). Ochrana očí: Používejte vhodné (uzavřené) ochranné brýle. Ochrana rukou: Používejte ochranné rukavice. Při delším nebo opakovaném kontaktu přípravku s pokožkou používejte na ohrožená místa ochranný krém. Ochrana kůže: Používejte antistatický oděv z bavlny nebo ze syntetického vlákna odolného vůči teplu. - Další údaje: Po kontaktu s přípravkem pokožku důkladně omyjte vodou a mýdlem nebo vhodným čisticím prostředkem. Nepoužívejte organická rozpouštědla. |  |  |  |  |
| - Fyzikální a chemické vlastnosti Skupenství při 20 oC): kapalina Barva: viz etiketa Zápach (vůně): charakteristický zápach rozpouštědel Hodnota pH (při oC): neuvádí se Teplota (rozmezí teplot) tání (oC): neuvádí se Teplota (rozmezí teplot) varu (oC): 126 °C (literatura) Bod vzplanutí (oC): 23 °C (DIN 53213) Hořlavost: hořlavá kapalina Samozápalnost: neuvádí se Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): 10,0 dolní mez (% obj.): 0,8 Oxidační vlastnosti: neuvádí se Tenze par (při 20 oC): 13 mbar (literatura) Hustota (při 20 oC): Ø 1,31 g/cm3 (DIN 53217) Rozpustnost (při oC): ve vodě: nerozpustná v tucích ( včetně specifikace oleje): neuvádí se Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: neuvádí se Další údaje: obsah ředidla 39,5 % zápalná teplota 272 °C (literatura) obsah pevných částic 60 % objem pevných částic Ø 33,3 l/100 kg viskozita 60 s / 4 mm (při 20 oC, DIN 53217) |  |  |  |  |
| - Stabilita a reaktivita Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: Při dodržování doporučených pokynů pro skladování, manipulaci a používání (bod 7) je přípravek stabilní. Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Neuvádí se. Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: Pro omezení možnosti exotermních reakcí zamezte kontaktu přípravku s kyselými látkami, alkalickými látkami a s oxidačními prostředky. Nebezpečné rozkladné produkty: Při vysokých teplotách mohou vznikat nebezpečné produkty rozkladu – např. oxid uhličitý, oxid uhelnatý, kouř, oxidy dusíku. Další údaje: Neuvádí se. |  |  |  |  |
| - Toxikologické informace Akutní toxicita: LD50, orálně, krysa (mg.kg-1): 5460 (ethylbenzen) LC50, inhalačně, krysa, pro aerosoly nebo částice (ppm, 4 h): 6350 (xylen) LC50, inhalačně, krysa, pro aerosoly nebo částice (mg.kg-1): Neuvádí se. LC50, inhalačně, krysa, pro plyny a páry (mg.kg-1): Neuvádí se. Inhalace prachových částic nebo aerosolů přípravku při překročení mezních hodnot koncentrace může způsobit poškození zdraví - např. podráždění sliznic a dýchacích orgánů, poškození jater, ledvin a centrálního nervového systému. Projevem jsou bolesti hlavy, závratě, únava, svalová slabost, omámenost a v těžkých případech bezvědomí. Vystříknutí látky může vyvolat podráždění a nevratné poškození zraku. Subchronická – chronická toxicita: Delší nebo opakovaný kontakt s produktem způsobuje ztrátu tuku z pokožky, může způsobit nealergické poškození pokožky (kontaktní dermatitidu) nebo umožnit vstřebávání škodlivých látek. Senzibilizace: Neuvádí se. Karcinogenita: Neuvádí se. Mutagenita: Neuvádí se. Toxicita pro reprodukci: Neuvádí se. Zkušenosti u člověka: Neuvádí se. Provedení zkoušek na zvířatech: Neuvádí se. Další údaje: Výrobek nebyl zkoušen. |  |  |  |  |
| - Ekologické informace Akutní toxicita pro vodní organismy: LC50, 96 hod., pstruh duhový (mg.l-1): 13,5 (xylen) LC50, 96 hod., karas zlatý (mg.l-1): 94,44 (ethylbenzen) EC50, 48 hod., dafnie (mg.kg-1): Neuvádí se. IC50, 72 hod., řasy (mg.kg-1): Neuvádí se. Rozložitelnost: Neuvádí se. Toxicita pro ostatní prostředí: Třída ohrožení vod (WGK) = 2 (střední nebezpečí znečištění vod). Zamezte úniku přípravku do kanalizace. Další údaje: Neuvádí se. CHSK: Neuvádí se. BSK5: Neuvádí se. BSK28: Neuvádí se. Další údaje: Žádné další ekologické údaje o přípravku nejsou známy. |  |  |  |  |
| - Informace o zneškodňování Způsoby zneškodňování látky/přípravku: Termické odstranění ve spalovně nebezpečných odpadů. Název a kód odpadu: 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky (N) Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Termické odstranění ve spalovně nebezpečných odpadů nebo uložení na skládku nebezpečných odpadů. Název a kód odpadu: 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (N) Další údaje: Zbytky přípravku a znečištěné obaly jsou nebezpečný odpad. Nakládejte s nimi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. |  |  |  |  |
| - Informace pro přepravu ### Pozemní přeprava ADR/RID: Třída: nejde o zboží třídy 3 Číslice/písmeno: neuvádí se Výstražná tabule: neuvádí se Číslo UN: 1263 Poznámka: Pro nádoby > 450 l platí: Třída 3 Číslice/písmeno 31c #### Vnitrozemská vodní přeprava ADN/ADNR: neuvádí se Třída : neuvádí se Číslice/písmeno: neuvádí se Kategorie: neuvádí se Námořní přeprava IDMG: Třída: 3.3 Číslo UN: 1263 Látka znečišťující moře: neuvádí se Typ obalu: neuvádí se Technický název: Paint Další údaje: EmS-č. 3-05, PG 3372, MFAG 310 Letecká přeprava ICAO/IATA: Třída: 3 Číslo UN: 1263 Technický název: Paint Typ obalu: neuvádí se Poznámky: Neuvádí se. Další údaje: Skupina balení III. |  |  |  |  |
| - Informace o právních předpisech Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek: Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších předpisů, v platném znění, včetně prováděcích vyhlášek. Symbol(y): Neuvádí se. R-věty: R 10 Hořlavý S-věty: S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření S 23 Nevdechujte páry/aerosoly S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima S 38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách Další právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek: Zákon č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií v platném znění Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, včetně prováděcích vyhlášek Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, včetně prováděcích vyhlášek Zákon č. 86/2002 Sb. o ovzduší v platném znění Vyhláška MŽP č. 355/2002 Sb. Vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb. Nařízení vlády č. 368/2003 Sb. o integrovaném registru znečišťování |  |  |  |  |
| - Další informace Doporučení: Proškolte osoby nakládající s uvedeným přípravkem podle bezpečnostního listu. Zdroj údajů použitý při sestavování listu: Bezpečnostní list (Sicherheitsdatenblatt) firmy Warnecke & Böhm, Westerbergstr. 1b, Postfach 6, D-83722 Schliersee, BRD, telefon +08026/9407 - 0, fax +08026/20067. Prohlášení: Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. |  |  |  |  |